WD1000圆形水浴氮吹仪简介

产品简介与特点

水浴氮吹仪采用微电脑控制技术和PID控制方式结合而成的高精密度控制仪器，其工作原理是将氮气快速、连续、可控的地吹到加热样品表面,根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点、设定加热温度，实现大量样品的快速无氧浓缩。水浴氮吹仪包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号；气体通过流量计到达气体分配系统，灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针，将气体吹至样品表面，从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少，各导气管可独立升降至合适的高度。

本产品具有以下特点

1.采用水浴恒温，传热性好、均匀，利于快速加热和温控；

2.样品位数：12位，弹簧试管夹固定定位，每个样品位都有数字编码；

3.兼容性强，适用于试管（直径10~29mm）、锥形瓶、离心管，样品容量1-50ml；

4.控温精度高、控温范围广、温度数控数显、校准方便；

5.圆形结构，360度转动自如，方便样品支架进出水浴，使用操作简单方便。

6.内置液位传感器，防干烧蜂鸣报警；

7.自由升降的针型阀管，可调的针型阀能管控每个样品气针气体流量；

8.所有部件抗腐蚀性耐有机溶剂，经久耐用，且便于清洁。

本产品主要应用领域

制药药检：如中药制药、药物筛选等

环境分析：如饮用水、地下水、污染水等

生物分析：如血清、血浆、血液、尿液等

食品饮料：如牛奶、酒、啤酒等

农残分析：如蔬菜、水果、谷物、植物组织等

正常工作条件

使用环境温度：0°C ~ 35°C

相对湿度：≤70%

使用电源：AC220V~5A  50-60Hz

基本参数

温控范围：             室温+5℃~99℃

时间设置：            1min~99h59min/∞

显示精度：                ±0.1℃

控温精度：                ≤±1℃

温度均匀性(@60℃)：       ≤±1℃

升温时间（40℃-99℃）：    ≤30分钟

样品位数：                  12个

使用试管范围：  φ10~φ29(液体体积1ml~50ml)

最大升降行程：             200mm

最大气体压力：             200Kpa

最大气体流量：            15L/min

气接头外径：                φ8

加热功率：                 1000W

熔断器：              250V 8A φ5×20

外形尺寸(长×宽×高）：390×300×850mm

重    量：                 10Kg