## 氮气吹扫仪

## 产品特点

## 氮气吹扫仪是采用微电脑处理和PID控制方式结合而形成的高精度温度控制仪器, 其工作原理是将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面，根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点，设定加热温度，实现大量样品的快速浓缩。本仪器采用铝块加热模块，其传热性好、传热均匀，这利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面，实现液体样品的无氧浓缩。吹管相互独立，不会引起交叉污染。配气组件上各气针通道可组合使用或单独使用。系统具有控温精度高、控温范围广、温度数控数显、温度校准方便。产品外型美观大方，使用操作简单，使用安全、可靠。

本产品主要应用领域

★ 农残分析：如蔬菜、水果、谷物、植物组织

★ 环境分析：如饮引用水、地下水和污染水水样

★ 生物分析：如激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备

★ 食品饮料：如牛奶、酒、啤酒等

★ 制药药检：如中药制药、药物筛选

正常工作条件

使用环境温度：5C  30C

相对湿度：≤70%

使用电源：AC220V～50-60Hz

## 基本参数和性能

型号：                      ND100-1                   ND100-2

控温范围：             室温+5°C -160°C             室温+5°C -160°C

控温精度：             ±0.5℃（@40℃）            ±0.5℃（@40℃）

控温精度：             ±1℃（@120℃）             ±1℃（@120℃）

温度均匀性：                ±0.5℃                   ±0.5℃

显示精度：                  0.1℃                       0.1℃

定时范围：                 1-99h59min/∞            1-99h59min/∞

升温时间：          ≤15 分钟（25℃至160℃）   ≤15 分钟（25℃至160℃）

最大升降行程：             200mm                       200mm

最大气体流量：             15L/min                    15L/min

最大气体压力：0.02Mpa（使用气针数≤16个）   0.02Mpa（使用气针数≤16个）

0.05Mpa（使用气针数＞16个）   0.05Mpa（使用气针数＞16个）

模块数量：                    1                         2

最大功率：                 300W                        500W

电压规格：              220V 50/60Hz                 220V 50/60Hz

尺寸：                 260*220*450mm                 260*220*450mm

重量：                       7.0Kg                        7.5Kg

可选模块

型号        试管直径          试管数

MD03         10mm             24

MD04         12mm             24

MD05         13mm             24

MD06         15mm             16

MD07         16mm             16

MD08         19mm             12

MD09         20mm             12

MD10         26mm              8

MD11         28mm              4

MD12         40mm              3

MD15    1.5ml（离心管）       24

MD16    2.0ml（离心管）       24