- 产品介绍

MIX1000涡旋混匀仪是一款体积小巧，接触模式适合短时间(点动)混合样品。无级调速范围：1000-3500rpm，适用于混合小量的样品。该款仪器体积小巧，特别适合比较小或拥挤的实验室。主要适用于医学、生物工程、化学实验室、生化实验室、工厂化验室和医院检验科、医药等研究领域，混匀效果明显，且对试管内的物质无任何污染和影响。

- 特性

- 无级调速范围：1000-3500rpm

- 震荡容器最大直径为30mm，可用于震荡试管，离心管，Eppendorf管。

- 主机外壳和试管底座为塑料制成，耐化学腐蚀。

- 设计小巧紧凑，性能可靠

- 正常工作环境

使用环境温度：0°C ~ 40°C

相对湿度：≤80%

使用电源：AC100-240V/50-60HZ

- 参数指标

| 外形尺寸：125×115×76（mm） | 输入电源：AC100-240V，50/60Hz |
| --- | --- |
| 最大载重：0.1kg | 转速：1000-3500rpm |
| 运行方式：圆周 | 周转直径：4.5mm |
| 重量（kg）：0.55kg | 功率：24W |