MSP200手动微孔板封膜仪中文简介

## 1．产品简介与特点

MSP200手动微孔板封膜仪又称封板机、手动封膜仪，是一款价格适中，经济型的热封膜仪，通过热封各种专用热封膜来防止各种微孔板（PCR板、深孔板、酶标板以及细胞培养板）在检测过程中的蒸发、泄漏引起的样品损失及空间交叉污染。适用普通胶封膜、热封膜、可穿刺热封膜、光学热封膜（定量PCR）、永久热封膜。替代手工封膜，保证封板牢固，封膜均匀，避免交叉污染。

手动微孔板封膜仪设计紧凑，实用、安装简便，不需要压缩空气。快速加热，实时显示封板的温度，自动检测微孔板高度。封板温度和封板时间都可设置---也是PCR仪、定量PCR仪的伴侣！

本产品具有以下特点：

1.快速升温（300秒内升温至170℃）。

2.可适配各种类型的微孔板和热封膜。

3.精确的温度、时间和压力调整，确保封板的稳定性。

4.独特的抽屉式滑动架，便于放取微孔板。

5.符合人体工程学原理，小巧，易于使用。

6.内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。

## 2．正常工作条件

使用环境温度：10°C ~ 35°C

相对湿度：≤70%

使用电源：AC200～240V，50Hz/60Hz

基本参数和性能

热封设置温度：         80℃～200℃

控温精度：             ±1℃

封膜时间：             0.5～99s 10s内以0.1s递增，10s外以1s递增

封膜间隔：             30s

封板高度：             从9mm到48mm

最大输入功率：         400W

电    压：             AC220V/50-60HZ

熔 断 器：             250V/3A  Ф5×20

外形尺寸(mm)：         324×216×353mm

重    量：             11Kg