Bit1000/Bit1000-S生物指示剂培养器中文简介

产品简介

Bit1000/Bit1000-S生物指示剂培养器是一款基于薄膜加热与PID自动控温技术设计的样品恒温孵育设备。灵活的随机独立定时功能有效的提高了工作效率，是各类生物指示剂恒温培养反应过程理想的设备。

本产品具有以下特点

1.简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。

2.温度控制精度高。

3.实现最大99小时59分钟或者最小1分钟精确定时功能。

4.最多可同时对7组样品进行独立倒计时。

5.支持自动预热功能。

6.支持断电自动恢复功能。

7.支持开机自动运行功能。

8.温度校准功能。

9.内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠。

正常工作条件

使用环境温度：0°C ~ 35°C

相对湿度：≤70%

使用电源：AC220V/50-60HZ

基本参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 温度设置范围 | 0℃~100℃ |
| 控温范围 | 室温+5℃~100℃ |
| 时间设置 | 1min ~ 99h59min/∞ |
| 控温精度 | ≤±0.3℃* |
| 显示精度 | 0.1℃ |
| 温度均匀性 | ≤±0.3℃* |
| 升温时间 | ≤12分钟 （25℃升温到100℃）* |
| 自动预热 | 支持 |
| 开机自动运行 | 支持 |
| 断电自动恢复 | 支持 |
| 样品容量 | 见模块选型表 |
| 输入功率 | 150W |
| 电压 | AC220V/50-60HZ |
| 熔 断 器 | 250V 3A Ф5×20 |
| 外形尺寸(mm) | 260x195x150 mm |
| 重量 | 2.5Kg |

*测试条件：室温25℃±2℃，RC02 044 001模块，二等标准水银温度计，精度±0.1℃。

模块选型表

| 模块 | 样本容量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RC02 044 001 | 35×Φ9mm | 仅用于Bit1000 |
| RC02 044 002 | 35×Φ10mm | 仅用于Bit1000 |
| RC02 044 003 | 28×Φ12mm | 仅用于Bit1000-S |

*用户如对模块的样本容量有特殊要求，可咨询厂家或者经销商，定制模块。